浙江机电职业技术学院
智慧教室
竞争性磋商文件

浙江机电职业技术学院

精密测量实训室（扩建）、智慧教室
竞争性磋商文件 
采购项目：精密测量实训室（扩建）、智慧教室
确认书号： [2020]21868号、22954号
采购编号：FY002-JDXY[2020]-005
采 购 人：浙江机电职业技术学院

代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

时    间：二〇二〇年六月

目录

1

竞争性磋商公告

5

第一章 供应商须知

22

第二章 采购项目简介

23

第三章 采购项目技术规范和服务要求

48

第四章 采购项目商务要求

52

第五章 合同格式

57

第六章 磋商响应文件内容及格式

82

第七章 磋商办法



电子交易须知
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

   6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。
浙江方圆工程咨询有限公司

关于浙江机电职业技术学院精密测量实训室（扩建）、智慧教室的

竞争性磋商公告
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浙江方圆工程咨询有限公司受浙江机电职业技术学院委托，就精密测量实训室（扩建）、智慧教室进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。
一.采购项目编号：
 FY002-JDXY[2020]-005
二.采购组织类型：
 分散采购委托代理

三.采购项目概况:
	标段
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额
	简要规格描述
	备注

	1
	精密测量实训室（扩建）
	1
	批
	14.6 (万元)
	精密测量实训室（扩建）
	

	2
	智慧教室
	1
	批
	54（万元）
	智慧教室
	


四.磋商供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。

3.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.截至响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.不接受联合体投标

五. 获取采购文件的期限和方式:
1、获取期限：自本公告发布之日起至响应截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

2、获取方式：

（1）在线获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。

（2）供应商获取采购文件前应先完成在“政府采购云平台”的注册。

3、供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无；

4、采购文件费用：不收取

5、采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

六.磋商响应文件提交截止时间：
 2020年6月22日，13:00。

七.磋商响应文件提交地址：
1、“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。

2、“电子备份响应文件”：杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼浙江方圆工程咨询有限公司
八.磋商开始时间：
 2020年6月22日，13:00。

九.磋商地址：杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼浙江方圆工程咨询有限公司
十. 磋商保证金：不收取
十一.公告期限：3个工作日

十二..其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购单位和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2 采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。
3. 供应商注册：投标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，务必在投标截止时间前登陆浙江政府采购网进行注册。
4. 本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明如下：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标、响应文件。供应商未按规定加密的投标、响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（2）供应商须申领CA，并在政采云平台完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

十三.联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江方圆工程咨询有限公司

地点：杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼浙江方圆工程咨询有限公司
项目联系人：周婷
联系电话：17051369628
邮箱：1662008269@qq.com
采购代理机构质疑联系人：刘文嗣
联系电话：0571-86627207

质疑人邮箱：1796653411@qq.com

2、采购人名称：浙江机电职业技术学院
地址：杭州市滨江区滨文路528号
采购人项目联系人：张利君
联系电话：0571-87772613
采购人质疑联系人：刘勇明
联系电话：0571- 87773085
3、同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良
监督投诉电话：0571-87057615

传真：0571-87056984

地址：杭州市西湖区环城西路37号

第一章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1. 
	采购人
	名称：浙江机电职业技术学院

地址：杭州市滨江区滨文路528号
联系人：张利君
联系电话：0571- 87772613

	2. 
	采购代理机构
	名称：浙江方圆工程咨询有限公司

地址：浙江浙江方圆工程咨询有限公司（杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼浙江方圆工程咨询有限公司）

联系人：周工
电话：17051369628

	3. 
	采购编号
	FY002-JDXY[2020]-005

	4. 
	竞争性磋商项目
	标一：精密测量实训室（扩建）
标二：智慧教室采购

	5. 
	竞争性磋商文件发售时间
	详见竞争性磋商公告

	6. 
	电子交易平台
	政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	7. 
	磋商响应文件提交地点
	响应文件递交地址：

（1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。

（2）“电子备份响应文件”：杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼浙江方圆工程咨询有限公司
（3）演示文档（存储在U盘里）：杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼浙江方圆工程咨询有限公司
收件人：刘文嗣   联系电话：15382320819

	8. 
	磋商响应文件提交截止时间
	详见竞争性磋商公告

	9. 
	磋商时间
	详见竞争性磋商公告

	10. 
	磋商地点
	杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼浙江方圆工程咨询有限公司
供应商在线参加磋商

	11. 
	采购方式
	竞争性磋商

	12. 
	供应商资格条件
	见竞争性磋商公告

	13. 
	采用（1）种方式征询磋商响应供应商
	（1）发布公告；

（2）浙江省财政厅供应商库随机抽取；

（3）采购人和评审专家分别书面推荐。

	14. 
	履约保证金

	合同总价的5%作为履约保证金，合同签订后五个工作日内由乙方交入甲方账户，在甲方验收合格并正常使用满一年后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）

	15. 
	竞争性磋商文件的更改
	采购人或采购代理机构可以对已经发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，将在响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足5日的，顺延提交磋商响应文件的截止时间。

延长投标截止时间和开标时间，至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前书面通知所有招标文件收受人。

	16. 
	竞争性磋商答疑截止时间
	供应商对本竞争性磋商文件有疑问的，应当在离磋商响应文件提交截止时间3天前向代理机构以书面形式一次性全部提出，同时将疑问的电子版发送至邮箱：1662008269@qq.com。逾期不予受理。否则将视为同意竞争性磋商文件的各条款。

	17. 
	磋商有效期
	60天

	18. 
	推荐品牌
	除采购文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或高于的产品参加。

	19. 
	演示
	无

	20. 
	响应文件组成
	响应文件由资格证明、商务技术、报价、视频演示文档等内容组成。

	21. 
	响应文件

的编制
	1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

	22. 
	响应文件的签章
	采用电子签章。

	23. 
	响应文件的包装、密封和递交
	1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交：

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至浙江方圆工程咨询有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。
本项目 “电子备份响应文件”请各供应商尽量通过邮寄快递方式送达（请使用顺丰快递，否则可能导致快递无法送达我公司，风险由投标人自行承担。快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至1662008269@qq.com，邮件名称为项目名称+公司名字+联系人姓名+手机号，以便及时查收）
邮寄地址：杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼浙江方圆工程咨询有限公司；联系人：刘先生；联系电话：15382320819。

	24. 
	开启（解密）响应文件
	1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织谈判，所有供应商均应当准时在线参加谈判。

2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。

	25. 
	最高限价
	标段一：14.6万元
标段二：54万元

	26. 
	评定成交的标准
	满足采购文件实质性响应要求综合得分最高的原则确定成交供应商

	27. 
	磋商小组的组成
	项目预算金额在200万以内的，从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取3人以上单数组成或按相关规定推荐；200万以上的，随机抽取5人以上单数或按相关规定推荐。

	28. 
	定标办法
	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照得分高低推荐成交候选人。

	29. 
	成交通知书
	（1）成交结果在发布竞争性磋商公告的相同媒体公告，成交单位应在成交公告发布之后主动来我公司领取成交通知书；

（2）不再以书面形式通知未成交供应商。

	30. 
	竞争性磋商代理服务费
	本次采购的采购代理服务费由中标人支付，在发出中标通知书时由中标人直接支付给采购代理机构。采购代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002] 1980号）文件标准收费的70%计取，不足3000元的按3000元计；

	31. 
	质疑与投诉
	质疑：根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
   质疑起算日期：1、对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2、对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售截止日起计算）3、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。4、对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人可不予接受。
   质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。
   投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	32. 
	代理机构质疑联系方式
	联系人：刘文嗣；联系电话：0571-86627207；

	33. 
	采购人质疑联系方式
	联系人：刘勇明，电话：0571-87773085

	34. 
	投诉联系方式
	浙江省财政厅政府采购监管处
联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

传真：0571-87056984

地址：杭州市西湖区环城西路37号

质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	35. 
	不良信用记录查询
	为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）等文件的有关要求，采购代理机构将在投标截止时间当日通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）三个渠道对本项目投标供应商信用记录进行符合查询。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	36. 
	解释顺序
	招标文件内容与投标人须知前附表不符之处，浙江方圆工程咨询有限公司拥有最终解释权。

	37. 
	其他事项
	为提高采购效率，节省采购成本，获取了招标文件的供应商，若放弃参加投标的，请在开标前1天12:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。


1采购法律依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法规组织和实施。

如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人和采购代理机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。

本竞争性磋商文件及相应的补充文件、通知等解释权归浙江方圆工程咨询有限公司所有。

定义
（一）“采购代理机构”系指浙江方圆工程咨询有限公司。
（二）“投标人”系指向采购方提交投标文件的投标人。
（三）“货物和服务”系指按招标文件要求的货物和服务。
（四）“招标人”或“采购人”系指“见投标人须知前附表”。
（五）“★”指实质性响应内容。
（六）“废标”系指整个招标活动无效，当时的招标、开标、评标工作不得再继续，应予废标，即便确定了中标人，中标也无效；
（七）“无效标”系指指某一投标人的投标文件经评委初审认定为无效，将失去参加被评审的资格，在该次投标活动中，该投标人失去中标的可能。
2采购代理机构和采购人
见供应商须知前附表。

3合格供应商资格要求
详见竞争性磋商公告
对供应商的限制

★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目投标。
4磋商有效期
磋商有效期见供应商须知前附表，磋商响应文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

5磋商费用承担
供应商应自行承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

6竞争性磋商文件的组成

6.1竞争性磋商文件包括下列部分：

（1） 竞争性磋商公告；

（2） 供应商须知；

（3） 采购项目简介；
（4） 采购项目技术规范和服务要求；
（5） 采购项目商务要求；

（6） 合同格式；

（7） 磋商响应文件内容及格式；

（8） 磋商办法。

6.2供应商应详细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件，并对竞争性磋商文件的要求在各方面都做出实质性响应。
6.3供应商的风险
1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

7响应文件的编制和签章

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

3、响应文件的签章

采用电子签章。

8磋商响应文件组成
供应商提交的磋商响应文件组成见第六章磋商响应文件内容及格式

9报价方式

9.1供应商应最终一次性报出拟提供货物及服务的单价和总价，每种货物\服务只允许有一个报价，任何有选择的最终报价将不予接受。供应商所报价格应为符合采购人需求的的全部价格。

9.2供应商所报的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的磋商响应文件将作为非响应性磋商响应文件予以拒绝。
9.3报价应按电子交易平台有关格式填写。

9.4报价详见供应商须知前附表；

9.5磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

10投标报价方式：

10.1将人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、直至达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均包含在总价之中。投标人的报价应按招标文件要求的格式、顺序编制。

10.2 投标报价应按不同费用类别分开填写，详见投标文件附件格式。

10.3投标人对本项目的服务必须按采购数量全部进行报价，以满足使用要求为准。

11响应文件的包装、密封和递交

11.1“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

11.2“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江方圆工程咨询有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

12响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

13磋商

13.1磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。
13.2磋商程序
1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当

在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。
3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。
4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。
6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。
7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

13.3澄清问题的形式
对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。
13.4错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

13.5评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。
2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式（或其他采购文件规定的方式）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《评审办法》。
14确定成交供应商

采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。
15合同授予
15.1签订合同
1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

15.2履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。履约保证金缴纳方式：汇票、同城支票、银行转帐以及金融机构或担保机构出具的保函。
2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。 
16终止竞争性磋商采购活动

16.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

16.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

16.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
17竞争性磋商代理服务费

竞争性磋商代理服务费，支付标准、支付时间、支付账号见供应商须知前附表。
18售后服务考核

将按照《政府竞争性磋商货物和服务竞争性磋商报价管理办法》(中华人民共和国财政部第18号令)和浙江省财政厅关于印发《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字〔2009〕28号），对供应商进行考核，代理机构不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与省本级政府竞争性磋商活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

19质疑
19.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；
（2）投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；
（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（4）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
19.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
19.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
19.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
19.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
20投诉
20.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。
20.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
20.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（一）提起投诉前已依法进行质疑；
（二）投诉书内容符合本办法的规定；
（三）在投诉有效期限内提起投诉；
（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（五）财政部规定的其他条件。
20.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
20.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
20.6 政府采购供应商质疑函范本
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                                                       
地址：                                                                            邮编：                           
联系人：                                                             联系电话：                              
授权代表：                                                        联系电话：                                
地址：                                                                          邮编：                              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                                                                  
质疑项目的编号：                                                           包号：                          
采购人名称：                                                                                                           
采购文件获取日期：                                                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                                                            
事实依据：                                                                                                               
法律依据：                                                                                                               
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                                                                        
签字(签章)：                   公章：                      
日期：   
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


	

	


第二章 采购项目简介
1采购项目简介

浙江机电职业技术学院拟以竞争性磋商方式采购精密测量实训室（扩建）、智慧教室。

本次采购的资金已经落实。

2采购项目一览表

	标段
	项目名称
	数量
	单位
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	精密测量实训室（扩建）
	1
	批
	合同签订后15个工作日内完成供货、安装、调试。
	浙江机电职业技术学院长安校区20-215
	

	2
	智慧教室
	1
	批
	合同签订后 20个工作日内完成供货、安装、调试。
	浙江机电职业技术学院滨江校区综合楼506  
	


第三章 采购项目技术规范和服务要求
1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1.1 项目涉及相关内容应符合国家标准或行业标准，且这些标准必须是权威机构发布的最新版本的标准；

1.2行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

1.3其他相关标准。

2具体要求
标段一：精密测量实训室（扩建）

	序号
	货物名称
	(规格型号、技术参数
（需具体详细）
	数量
	单位
	备注
（存放位置:实训室名称、楼栋房间号）

	1
	典型零件
	见附图
	60
	个
	长安校区20-215

	2
	投影仪
	技术要求：

X轴坐标行程 (mm): 150
Y轴坐标行程 (mm):50
金属台面尺寸 (mm): 340×152
玻璃台面尺寸: 196×96
X、Y轴坐标分辨力 (μm):0.5
示值误差 (μm: E1XY=(3+L/50
Z轴坐标行程 (mm): 90 (调焦)
外形尺寸 (mm: 770×550×1100
投影屏尺寸: Ф 312，使用范围>Ф300（刻有米字线）
投影屏旋转范围: 0~360° 
投影屏旋转分辨力: 1' 或 0.01°
测量范围：360μm（-200um～+160μm）；12000μinch（±6000μinch）；
参数测量范围：Ra: 0.01-28μm; Rz: 0.05-78.5μm; Rmax,Rt(Ry):0.05-120μm;
	2
	套
	长安校区20-215

	3
	轮廓仪
	技术要求
测量范围：360μm（-200um～+160μm）；12000μinch（±6000μinch）；
参数测量范围：Ra: 0.01-28μm; Rz: 0.05-78.5μm; Rmax,Rt(Ry):0.05-120μm;

	1
	套
	长安校区20-215

	4
	承重桌
	技术要求
1、桌面：40mm厚榉木
2、桌架：采用2mm优质高强度
冷轧钢板4道折弯制作；
3、桌腿规格：100*50mm, 整体
载重：1000kg
4、侧柜为1门1抽，抽屉的载重
100kg，柜门含锁。
5、所有钢板表面酸洗、磷化处
理后环氧树脂静电喷塑处理
参考图片见附图
	20
	张
	长安校区20-215


[image: image1.png]a1 [ H [ ¥
HESRIIENEEZE
oudls | ohe | o0 [ BT [ S T
s [onr [ wy | RAT | S P )
ok | o0ty | s [l 5 N R84
s ozt | al | % | 5 |5 — = L]
000 [ o2y | e} | wd 5

H2 3d
Hi

HAER

1\ REMfC2,

2, BABRAHRCSGULE, S/

3. REEAEE MEH1S,

A it S HIASKEYREE

4, XEREAD. Iwn 1 8

(23 A X8 %




附图：典型零件图纸
[image: image2.png]960

15

960

[

960

[

960

o

960

il

60

b

HAER
1\ ARHfC2
2, ¥KEKHRCSEEL L,

3, REREST, $AEA-18,

K.

4, KERRLR.

%"l

)

FIRBRIHASE
kS

Rl






附图：典型零件图纸
附图：承重桌
名称：重型实验桌1
[image: image3.png]





尺寸规格：1500*750*800mm（长宽高）
数量：17张
桌面：40mm厚(可直接安装台钳) ，榉木材料；桌架：采用2mm优质冷轧钢板4道折弯制作；桌腿规格：100*50mm, 整体载重：1000kg  
侧柜含1个高度100mm的抽屉，抽屉的载重80kg，柜门含锁。
表面经除油，除锈，磷化后静电喷塑处理
名称：重型实验桌2
尺寸规格：1200*750*550mm（长宽高）        
数量：3张
桌面：40mm厚(可直接安装台钳) ，榉木材料；桌架：采用2mm优质冷轧钢板4道折弯制作；桌腿规格：100*50mm, 整体载重：1000kg  
抽屉、柜门含锁。
表面经除油，除锈，磷化后静电喷塑处理
[image: image4.png]BEHRIETF

E: HEWETLBHARAS






标段二：智慧教室
	序号
	货物名称
	(规格型号、技术参数
（需具体详细）
	数量
	备注
（存放位置:实训室名称、楼栋房间号）

	1
	HDMI智能互动切换线
	桌面互动式HDMI切换线，具有线控功能。HDMI线缆上具有指示灯按键，当按下按键时（指示灯亮起）将当前设备信号源自动切换到显示设备上，当另一个设备的HDMI线缆按键按下时前一个信号源自动断开，即当前按下的设备信号源切入到显示设备。
	14条
	滨江校区综合楼506

	2
	讨论桌多功能控制面板
	教室屏定向推送按键：有物理按键可以让学生便捷的将当前小组屏幕画面推送到教师端屏幕显示；小组屏全向广播：有物理按键可以让学生便捷的将当前小组屏幕广播至其他小组屏幕；
	7块
	同上

	3
	同屏传输器
	有线/无线连接，无需下载任何软件，支持手机、平板电脑、笔记本进行相应的设置，无线WIFI连接，双频率2.4G/5G。
	1个
	同上

	4
	讨论桌椅
	桌面承重≥150Kg。桌面长220CM*宽130CM*厚度2.5CM，桌面离地高度76CM，尺寸要求与电视机匹配，防水、耐刮镲、流线型设计，外观牢固、美观大气；桌面板材为高密度纤维板材，表面采用烤漆技术处理，光滑坚硬，可靠耐用，不易刮花；桌面为整体结构，不能开内嵌式接线盒；桌面上敷设防滑无味环保塑胶垫，方便鼠标操作。桌体支撑部分采用优质钢材，壁厚至少1.5MM，坚定稳固，可内嵌安装控制器、OPS电脑。所有线路皆为内部走线，美观大方。屏幕部分需和桌体钢架采用连体式设计，桌底采用优质PU静音防滑滚轮设置，方便移动布置，同时可以避免学生推搡造成设备损坏和人员伤害。椅子：椅身弧线设计且与脊背完美贴合，符合人体工程学，一体化成型，稳定的结构拥有出色的承重力；有升降功能，调节高度至少10CM升降；PP扶手，25*1.5mm喷塑架，座管厚度2.5mm，尼龙塑壳，一次成型原生海绵，进口颐达网布，PU静音防滑脚轮，连接配件防弹防爆底盘，双重保护、安全防护、稳固耐用。SGS质量认证。

[image: image5]

	7套
	同上

	5
	小组讨论屏
	要求与讨论桌组成一体式结构，含支架，不可裸露独立摆放，显示屏表面经防爆钢化玻璃处理，安全可靠，防止手指直接触摸屏幕造成屏幕损坏，确保安全。屏幕尺寸:≥60英寸；显示比例16：9；物理解析度≥3840*2160，4K极清；为保证显示效果，屏幕显示部分的面积占比≥80%。屏体类型：D-LED背光源，A规屏。屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥350cd/m²，颜色深度：≥1.07B。自带扬声器≥2个，功率≥2*5W。大屏机身提供HDMI输入口≥2组。大屏机身提供TOUCH OUT≥1组。大屏机身提供USB接口≥1个。触控技术：支持10点红外触控；触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体。书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光。提供产品CCC证书。
	7套
	同上

	6
	HDMI传输线
	HDMI线高清线1.4版3D信号连接数据线，采用26号（或更好品质）HDMI线，超过15米需增加HDMI中继器。
	14根
	同上

	7
	媒体视讯控制系统
	中控主机采用模块化设计，有独立外壳，维护时可以提供整机替换维护，杜绝裸露的电路板方案。桌面有2路备用的220V电源设计，防止笔记本等移动设备在使用过程中电量不足。主机配置：英特尔i5以上，内存8G以上，硬盘SSD≥128G。内置电脑的USB口外置设计，可以方便的从外部直接插入鼠标、U盘、移动光驱等外设部件。支持2路笔记本信号同时以HDMI接口的形式同时接入，且能同步广播至其他小组和教师端画面HDMI口×6个。220V电源接口 ×4个。USB接口 ×6个。RJ45接口×4个。RS232 ×1个。音频扬声器 ×2个。
	7套
	同上

	8
	交互式音视频切换系统
	可根据实际要求配备多路接口，支持RS-232控制与控制系统友好接合。输入接口HDMI≥8个，RJ-45≥1个，RS-232≥1个，输入接口≥8个。HDMI 1.4 支持分辨率：4K x 2K@30Hz；1080P@120Hz；支持任意输入源同时显示在多个显示器上；前面板LCD 显示矩阵状态；支持视频分辨率480i,576i,480p,576p,720p,1080i,1080p@24/25/30/50/60Hz, 4K@30Hz,    1080P3D@60Hz；
	1套
	同上

	9
	网络中控
	基本功能：一键开关机功能，能够一键开关计算机系统、投影机、展台、音箱、功放等；同时可根据需要单独开关投影机和投影幕布。计算机、笔记本、展台、电视盒的音视频切换功能。正面笔记本接口预留（3.5MM音频、HDMI接口、USB接口、电子白板接口各一路），需要有防尘盖板，避免接口长时间不用导致积灰。电子白板自动切换功能（即笔记本优先识别功能，能够方便的在内置计算机和笔记本间进行自动切换使用）。数字旋钮式按键操作，简单易用，可靠性好。同时具备数字式功放，支持2.4G无线话筒接入。远程管理和控制功能，IC卡刷管理功能；可升级液晶控制面板，符合86型面板安装，界面直观，操作方便简单易用。分辨率：720X720。显示尺寸：71.92x71.92mm。电容触摸(CTP)，IPS 全视角。液晶控制面板默认指针式时钟显示，支持面板触控控制基本功能要求，可实现环境温湿度数据采集，并实时显示。接口：音、视频输入: VGA×1、HDMI×3、3.5MM音频×1。音、视频输出：VGA×1、HDMI×1、3.5MM音频×1。USB接口: USB×4个。网络输入：RJ45X1。网络输出：RJ45X3。控制：IR×1、RS-232×1。电源：220VAC输入×1，输出×4。
	1套
	

	10
	课堂互动系统软件
	系统必须具有“使用本地文件”和“登陆校园服务器”2种教学模式，保证在有/无外网下均可使用。使用本地文件模式，教室端（教师授课电脑）无需接入外网，无需登陆服务器，直接在教室局域网内使用课堂互动系统上课，互动数据自动记录在本地文件夹中；登陆校园服务器模式，教师输入账号密码登陆课堂互动系统上课，互动数据自动上传服务器。校园服务器模式只有在本课程里的学生才能加入到课堂互动中，不允许临时加入；使用本地文件模式具有新建课程和打开课程2种模式，教师可设置学生签到时自动加入，也可仅允许课程名单里面的学生加入上课。2种教学模式上课功能一致，具体功能要求如下：Windows操作系统下运行，具有下发、挑人、提问等≦8个操作按键，简单易用，按键具有中文标识；能与Windows和IOS、Android版本的学生端（手机、PAD）完成功能一致的课堂互动活动。课堂签到：为了让签到不占用课堂时间，教师上课后可以关闭签到界面直接进入上课流程，学生无需扫描二维码直接通过搜索课程的方式自然签到，签到信息自动保存；课中教师也可调出签到界面查看学生签到情况。签到修正具有课中修正和课后修正2种方法，具备课堂2次签到功能。课堂批注、板书：实现在任何教学课件上一键批注、书写、绿板等功能，书写内容可保存，可以资料、习题的方式下发给学生端发起互动。下发课件：课中能将文本、图片、PPT、Word、Excel等格式的教学资料下发到学生端；学生端可实时接收、查看PC端所推送的资料，并能在离线状态下查看，资料按课程课时保存排列。拍照笔记：教师能设置拍照笔记功能，允许学生对教师课件进行课堂截屏，学生端能根据自有需要对教师课件实现拍照笔记记录。随堂测试：课中，教师能实时向学生端推送选择题和主观题：①选择题：具有单选、多选、分值、正确答案等设置，支持全体回答、限时回答、抢答及问卷调查模式；教室端能显示学生端答题详情，并即时生成与题面同屏显示的柱状图或饼图，统计每题每选项的选择数量及正确率。②主观题：学生端要求能提供拍照、相册、原图编辑、空白编辑等多种回答方式，并具有剪裁、批注等功能；批注时可放大、拖动题面，批注笔迹粗细、颜色可选择；教师能选择学生答案进行全屏展示，且能选择多个学生答题进行同屏对比展示、讲解。为了满足不同教师的教学习惯，随堂测试至少具有4种及以上备课模式：其中包括1）课中直接通过触摸大屏手写下发习题；2）把问题植入课件中，课中截屏下发学生；3）通过教师端（移动端）编辑下发；4）通过浏览器备课下发。（提供4种备课模式下发习题的界面截图，并加盖厂商鲜章 ）；课堂弹幕提问：课中，学生端能实时向教师提问，问题可采用弹幕方式显示。具有随机挑人和抢答功能，支持一次性挑选多人或多人抢答，教师或学生可以对被挑选的学生进行打分，形成课堂表现分，作为平时成绩的一部分。课堂互动活动中教师下发资料，随堂测试，学生拍照笔记等按照课程，课时、课外时间轴的方式自动存入服务器及教师、学生移动端、方便后期教学统计分析；教师能够以Excel形式导出学生的答题明细、每堂课得分统计、总体得分统计等信息；学生端能查看每堂课的重难点及个人错题，个人得分等教学数据，为了保证学生随时随地可以学习，学生端（手机、PAD）在离线状态下均可查看互动内容。师生移动端投屏功能，无需切换网络及无需调用其他APP，在本应用下即可直接将移动端屏幕（安卓及苹果手机、PAD）、文件、实时拍摄的视频等投屏到教室端大屏幕上显示，能允许5路移动端同时投屏，进行探究式对比教学。（提供5路移动端同时投屏功能截图，并加盖厂商鲜章 ）分组教学，系统支持随机分组、自选分组等4种分组模式，分组模式下能实现分组竞赛、分组论题等功能。为了保证产品质量和按时投入使用，软件必须为成熟稳定系统，拒绝定制研发，须具有大规模使用案列， 3年内免费升级。（提供同一用户学生数量不少于2万人的平台数据截图，要求体现用户名称，学生数及互动数）
	1套
	同上

	11
	可移动升降式电子讲台
	桌板部分：桌板主体采用一体化高强度塑料，有效减轻设备重量，方便推动。桌板主体颜色：白色。桌面采用防滑材料，并且能够有效防止桌面物体在设备移动中掉落。桌面可手动进行高度调节，方便不同身高的用户使用。桌体部分：桌面升降范围：双电机升降，升降高度范围至少800mm-1200mm,满足大部分用户的最适使用高度。桌体采用高强度铝合金材料，轻巧坚固。刹车式静音滚轮，可靠耐用。桌体承重≥50Kg。
无线话筒部分：采用2.4G无线射频传输；频率范围:2400-2483MHZ。开机自动对频，在2米范围内，主机与麦克风自动配对连接时间≤1秒；内置频道数量≥80个。频率响应：20HZ-20KHZ，接收灵敏度：≥85dBm。有效接收半径≥10米。内置20000mA/h可充电锂电池，续航时间≥8小时。无线话筒产品形态：无线座式。回声抑制功能：无线话筒离音箱500mm外，音响正常放音无明显啸叫声。"
触控平板部分：
操作系统：Android™7.0及以上。屏幕部分：屏幕像素≥1920x1080，FHD高清IPS显示屏；画面尺寸≥10英寸；60%色域，亮度350nits 显示更细腻。处理器：四核，主频≥1.4GHz。存储空间≥4GB+256GB。双频WIFI：支持802.11a/b/g/n/ac 无线协议，双频2.4GHz & 5.0GHz WIFI。触摸技术：具备1024级压感，带来更锐利笔锋。≤30ms低延迟，让书写笔迹更连贯更顺滑。±0.5mm书写精度，笔迹更细腻。蓝牙4.0技术。
	1套
	同上

	12
	无线路由器
	企业级路由，传输速率 10/100/1000Mbps Wan口数量（千兆） 1 Lan口数量（千兆） 4 硬件参数 DRAM内存 256MB Flash内存 SPI FLASH 16MB。传输射频设计:双路双频2x2MIMO，软件参数 网络标准 支持IPv4,TCP和UDP,ICMP等协议 支持协议 支持 DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Client,支持DHCP Option43/82/138等属性；支持PPPoE；,支持 DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Client,支持DHCP Option43/82/138等属性；；支持级联扩展AP；1个USB2.0接口(预留)管理端口:1个RJ45形式的console口。状态指示灯:设备整机状态指示灯，以太网状态指示灯，无线状态指示灯。供电方式:支持本地供电，DC 48V； PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）
	1个
	同上

	13
	交换机
	48口，传输速率：10/100/1000Mbps 、交换方式: 存储-转发 背板带宽 :192Gbps 包转发率: 42Mpps 端口结构:非模块化 端口数量:52个 端口描述 ;48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000 Base-X SFP光口（含单模光纤模块） 控制端口 1个Console端口 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 VLAN 支持 QOS 支持Diff-Serv QoS 支持SP/WRR/SP+WRR 流量限速 802.1p/DSCP优先级映射优先级映射 组播管理 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持快速离开机制网络管理 WEB页面配置 Telnet命令行配置 FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理安全管理 用户分级管理 黑洞MAC 端口 MAC地址 支持POE供电  原厂报修五年
	1个
	同上

	14
	轨道电源系统
	可根据学校要求，安装至教室内任意位置。工作电压110-250V，轨道主导体截面积≥5.5平方毫米，可任意裁切长度，可多根拼接。可配备不同规格移动插座。每张桌子根据要求安装轨道主导体，配备二、三孔移动插座至少8个。大屏下方至少安装6米轨道主导体，配备二、三孔移动插座至少20个，其他三边根据用户需求进行布局。
	1套
	

	15
	设备控制柜
	19英寸标准机柜32U及以上，前钢化玻璃后板门，黑色，表面处理：水洗/脱脂/磷化/喷塑，主要材料为SPCC优质冷扎钢板制作。
	1个
	

	16
	电源时序控制器
	8路电源接口；支持RS-232兼容中控代码控制；单路最大输出30A；2寸彩色液晶智能显示窗。
	1套
	

	17
	2.4G无线话筒
	1、采用2.4G无线射频传输；频率范围:2400-2483MHZ。
2、开机自动对频，在1米范围内，主机与麦克风自动配对连接时间≤1秒，内置频道数量≥80个。
3、频率响应：20HZ-20KHZ，接收灵敏度：≥85dBm。
4、有效接收半径≥10米。
5、内置可充电锂电池，续航时间≥8小时。
6、内置激光教鞭；支持PPT翻页等功能。
7、无线话筒产品形态：佩戴式。
8、回声抑制功能：无线话筒离音箱500mm外，音响正常放音无明显啸叫声。
9、话筒上有多级电量指示，在缺电情况下可以在电脑屏幕上进行语音或者文字做辅助的缺电提示。
10、支持快充技术，下课十分钟充电可以满足60分钟以上时间使用。
	2个
	

	18
	86寸交互式智能平板
	一、整体设计：1. 全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。2. 安全性：整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常. （提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的权威检测报告复印件加盖厂商公章）3. 整机经过产品可靠性检验，MTBF大于100000小时（提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的权威检测报告复印件加盖厂商公章）4. 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。5. 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。6. 整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。7. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。
二、主要功能：1. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。2. 一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。3. 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。4. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。5. 配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。6. 支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。7. 整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。a) 支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。b) 支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。c) 学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。d) 支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。8. 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。9. 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，方便用户使用。10. 设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。11. 整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。
三、电视参数：1. 屏幕尺寸86英寸A规屏，屏幕图像分辨率≥3840×2160，显示性能满足FHD高清点对点要求。2. 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。3. 输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。4. 内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。5. 内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。
四、触摸系统参数：1. 采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行二十点触控及二十点书写.2. 防强光：触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作（提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的权威检测报告复印件加盖厂商公章）。五、嵌入式系统：1. 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。2. 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。3. 系统硬件配置:安卓7.0系统，CPU A73*2,GPU Mali 450*5,RAM 2GB,ROM 8GB.六：电脑配置：1. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。2. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。3. 处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程.4. 内存：32G DDR4笔记本内存或以上配置.5. 硬盘：512G或以上SSD固态硬盘.6. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。7. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。8. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。安装正版的噢易保护卡，正版的主流操作系统；提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。内置电脑具有SRRC无线电发射设备型号核准证，符合无线电管理规定和技术标准。
	1套
	

	19
	推拉式复合白板
	1、规格：需保证与所配一体机物理尺寸有效对接，并可根据实际情况进行适当调整。
2、结构：内外双层，支持一体机居一侧镶嵌式安装（满足左侧或右侧）。内层为一块固定书写板，不用固定件和螺丝即可与边框进行固定，与一体机正面平齐，外层为一块滑动书写板，可左右推拉。活动的书写板可完全遮挡和保护一体机，并可锁定位置；展开活动板后，可供教师多媒体互动教学使用。
3、书写面板：采用优质铝蜂窝搪瓷面板，基板厚度≥0.30mm，整板无拼接；
4、颜色：白色，表面附有透明保护膜；
5、硬度：涂层硬度≥8H；
6、光泽度：光泽度≤6%，无明显眩光；
7、使用寿命：面板正常使用寿命≥5年。
8、衬板、背板、覆板等材料符合国家规定，无毒无害
9、边框，滑轮设计合理
10、具有缓冲垫、除尘装置
11、安全性：符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
	1块
	

	20
	蓝牙音箱主机
	1、频率响应：50Hz-20kHz；
2、额定功率：2X20W RMS；
3、信噪比：≥65dB
4、电源：220VAC/50Hz
5、接口：输入RCA×1, 输出RCA×1
6、线材：5米音箱线×1
7、调节方式：音量、高音、低音独立调节
8、扬声器单元：低音4＂/ 4Ω×1，高音1＂/ 8Ω×1
9、音箱尺寸：(宽×高×深) 170mm×270mm×200mm
	1个
	

	21
	蓝牙功放系统
	额定功率：2X250W/8Ω，话筒输入：5路，面板材料：铝合金，带蓝牙功能，带LED显示屏，音乐输入：三路，一路后板音乐输入、一路MP3输入、一路收音输入
音乐调节：高低音、左右平衡、总音量，话筒调节：每路增益、回声、延时、高低音、混响深度，后板连接：可外接均衡、录音输出、一路音频输入，面板指示灯：电源指示、左右声道电平，MP3读卡：可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本。配置手持蓝牙无线话筒1个及挂式无线话筒2个。
技术参数：
输出功率（1KHz,8Ω).........250W+250W 
频率响应...........20Hz～20KHz±1dB 
输入灵敏度／阻抗 话筒..............5-100 mV／1Kohm 线路..............250 mV／47Kohm
音乐音调控制 低频...................80Hz±10dB 高频...................12KHz±10dB
话筒音调控制 低频...................80Hz±10dB 中频...................2.5KHz±10dB 高频...................12KHz±10dB
输出灵敏度／阻抗 线路输出.............0.775v／20Kohm 
音箱阻抗...................4－16ohm 
推荐音箱阻抗...................8ohm
	1套
	

	22
	高清录播主机
	1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机柜安装。要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。
2.内置互动功能：兼容H.323主流互动协议，支持多台录播之间互动教学、教研应用。
3.内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。
4.内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。
5.视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持5路1080P高清摄像机输入、1路1080P高清HDMI信号接入。
6.视频传输：高清摄像机采用3G-SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。支持PoC供电，实现高清摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传。
7.视频输出：支持2路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。
8.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。
9.音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。
10.视频存储：内置3T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。
11.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。
12.导播控制：支持1个USB2.0，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作；
13.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。
14.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥80000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件。
	1套
	

	23
	流媒体管理软件
	1.整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。
2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪，支持板书跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。
3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。
4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。
5.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。
6.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。
7.短号管理：支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。
8.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。
9.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。
10.为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能,双向互动时,互动双方具备将教学场景及教学资源画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示   

	1套
	

	24
	流媒体导播软件
	1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。
2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。
3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。
4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。
5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。
6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持6个以上预置位功能。
7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。
8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。

	1套
	

	25
	流媒体直播软件
	1.直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。
2.推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。
3.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。
4.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。
5.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。

	1套
	

	26
	流媒体点播软件
	1.录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。
2.分割录制：录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。
3.视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载；
4.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。
5.录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放；

	1套
	

	27
	录播控制面板
	1) 在讲台上镶嵌式安装方式；
2) 控制接口：RS232
3) 信号指示灯：支持
4) 支持一键式系统电源开关控制。
5) 一键式录制、停止、锁定电脑信号；
6) 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。
7) 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接；
8) 教师上课过程中，通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。
9) 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。
	1套
	

	28
	录播电源管理器
	1）支持对录播系统控制功能；
2）向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。
	1套
	

	29
	高清摄像机
	硬件参数：
1） 一体化高清摄像机， 1/2.7英寸HD CMOS传感器,有效像素达到2百万（16：9）；光学变焦16x，数字变焦 8x。
2） 针对不同应用需求，支持1080p/60，1080p/50,1080p/30,1080i/60,720p/60，1080p/25,1080i/50,720p/50多格式信号；通过SDI接口终端，进行长距离，高质量的高清图像传输；                                        
3） 信噪比 ≥55dB
4） 水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：－30°～＋120°。20) ,支持水平、垂直翻转。
5）水平分辨率：850电视线以上；
6）PAL/NTSC双制式输出，可配合所有接收设备。
7 ）预置位数量 255，RS－232C远程控制（VISCA协议）和RS-422;
8）视频输出接口：SDI、RJ45信号；                                         
9） 音频接口：Line In,3.5mm；                                                              
10）SD接口 Micro：SD卡；                                                            
11）网络流传输协议 RTP、RTSP；30) 视频编码 H.264；音频编码 AAC。                                                      
12）POC高清云台摄像机只需一条标准SDI线连接录播主机，即可完成视频信号、控制信号的传输以及设备供电。    
13）与录播系统同一品牌，提供摄像机背面接口图片。
软件参数：
1）摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2）支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。
3）支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
4）支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
5）支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
6）支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
7）支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
提供产品无故障运行时间MTBF＞80000小时检测报告复印件。
提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的摄像机质量检验报告复印件。
	5套
	

	30
	板书定位分析仪
	硬件参数：
1）扫描方式：逐行扫描,2) 输出帧率：30fps,3) 摄像元件：1/3 ",4) 有效像素：1920（H）×1080（V）
5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关),6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm）,7) 最低照度：0.3Lux,8) 接口控制：网络,9) 供电：PoE
软件参数：
1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理；2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接；3. 支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面；4. 支持板书画面大小、位置的自定义调节；5. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果；6. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域；7. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 
	1套
	

	31
	导播控制台
	功能要求：
1）支持远程操作录播主机的开关机；
2）支持不少于5种特技效果；
3）支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能；
4）支持云台控制功能：上下左右及变焦功能；
5）支持录制、暂停、停止功能；
6）支持全自动录播模式和手动录播模式。
连接要求：
7）支持通过USB线缆直接连接录播主机；
8）安装导播控制台软件，并设置录播地址；
9）导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。
10）导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。
	1套
	

	32
	高保真话筒
	1. 单体：背极式驻极体
2. 指向性：超心型
3. 频率响应：40Hz—16kHz
4. 低频衰减：内置
5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz.
6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz.
7. 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz.
8. 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa.
9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL.
10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC.，2mA）
	6个
	

	33
	非编软件
	实现教学视频应用云平台资源的非编功能，满足教师按照个人的需求对个人资源进行再编辑，达到提升视频质量的效果的需求。具体功能需求如下：
1）为保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理；
2）教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 
3）提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“
4）文件持续时间“和“类型”进行排列。
5）提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。
6）具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择。
7）具有滤镜处理功能，支持28种以上滤镜效果可供选择。
8）具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式。
9）资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。
	1套
	

	34
	教师定位分析仪
	硬件参数：
1）扫描方式：逐行扫描
2) 输出帧率：30fps
3) 摄像元件：1/3 " 
4) 有效像素：1920（H）×1080（V）
5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)
6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm）
7) 最低照度：0.3Lux
8) 接口控制：网络
9) 供电：PoE
软件参数：
1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。
2）智能识别老师行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：教师在教坛区域走动时，切换教坛全景，当教师站立不动时切换到教师特写镜头。
3) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；
4) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。
提供产品无故障运行时间MTBF≥40000小时检测报告复印件
	1套
	

	35
	学生定位分析仪
	硬件参数：
1）扫描方式：逐行扫描
2) 输出帧率：30fps
3) 摄像元件：1/3 " 
4) 有效像素：1920（H）×1080（V）
5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)
6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm）
7) 最低照度：0.3Lux
8) 接口控制：网络
9) 供电：PoE
软件参数：
1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。
2) 智能识别学生行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：学生起立回答问题时，先切换到学生全景，摄像机到位后再切换到学生特写。
3) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；
4) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。                                                  
5）图像分析定位仪应安装在天花板上或2.2米高度以上，避免学生破坏，提供案例照片。
提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件
	1套
	

	36
	无线AP
	高密度三射频设计、支持802.11ac wave2标准、支持802.11ac MU-MIMO
整机空间流≥6，wave2 MU-MIMO空间流≥4，整机最大接入速率≥2550Mbps
配置2个10/100/1000Base-T以太网上联端口，其中一个支持IOT扩展物联网模块，需提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告；
整机提供3张射频卡同时工作在5G模式，需提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告；
单AP最多可承载不低于150终端同时流畅播放高清720P视频，需提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告；
支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用，提供官网截图证明；
设备可支持不小于32个虚拟AP；
为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保留测试权利；
支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信；
支持IPv6技术，包括IPv6报文透传，IPv6终端接入认证，保留测试权利
支持无线频谱分析，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响，要求提供功能截图证明，保留测试权利；
	2个
	

	37
	数字音频处理器
	硬件参数：
1. 音频输入/输出通道（MIC/LINE.：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。
2. 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。
3. 转换器类型 24bit;采样率 48K
4. 频率响应 20~20KHZ
5. 模/数动态范围（A-计权. 114dB
6. 要求与录播主机为同一品牌。
7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。
软件参数：
1. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。
2. AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。
3. AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。
4. AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。
5. ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。
6. 提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。

	1套
	

	38
	系统集成
	安装、墙面及地面布线、HDMI高清线、PVC材料、电源线、控制线、音箱线、话筒线等，达到智慧教室和5机位精品高清录播系统功能，中标单位必须满足相应的功能。
	1
	同上


第四章 采购项目商务要求
标段一：精密测量实训室（扩建）
★1交货期
★1) 标段一交货时间：合同签订后15个工作日内完成供货、安装、调试；
地点：浙江机电职业技术学院长安校区（浙江省嘉兴市海宁市长安镇青年路999号）20-215。
★2质保期
★验收合格后不少于2年质保。
3服务地点
采购方指定地点

4验收标准：中标人须按国家有关规定及标准完成本次招标服务的供货、运输、检验等。如中标，中标人及制造商对中标产品使用的质量、安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。按浙江机电职业学院标准验收和确认。
5售后服务 
1) 货物（设备/软件）验收合格后提供 ≥  2   年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

2) 货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

3) 货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 2小时内响应并提出解决方案，48小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。      

6培训：提供设备操作培训及培训资料
7履约保证金：合同总价的5%作为履约保证金，合同签订后五个工作日内由乙方交入甲方账户，在甲方验收合格并正常使用满一年后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）
8付款方式
货物自验收合格并正常运行后二十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。
9合同履行
必须由投标主体履行合同。
标段二：智慧教室
★1交货期
★1) 标段二交货时间：合同签订后20个工作日内完成供货、安装、调试；
地点：浙江机电职业技术学院滨江校区（浙江省杭州市滨江区滨文路528号）综合楼506。
★2质保期
★验收合格后不少于6年质保。
3服务地点
采购方指定地点

4验收标准：中标人须按国家有关规定及标准完成本次招标服务的供货、运输、检验等。如中标，中标人及制造商对中标产品使用的质量、安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。按浙江机电职业学院标准验收和确认。
5售后服务 
1) 货物（设备/软件）验收合格后提供 ≥ 6 年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

2) 货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

3) 货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

4) 其它（补充）：中标后提供原厂保修服务承诺函及相关资质证书
6培训：提供设备操作培训及培训资料
7履约保证金：合同总价的5%作为履约保证金，合同签订后五个工作日内由乙方交入甲方账户，在甲方验收合格并正常使用满一年后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）
8付款方式
货物自验收合格并正常运行后二十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。
9合同履行
必须由投标主体履行合同。
第五章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改； 中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。
项目编号：                                     合同编号：
确认书编号：浙财采确[2020]     号
甲方（采购人）：                    
乙方（供应商）：                    
鉴证方（采购代理机构）：                       
经采购代理机构对                            项目通过          方式采购，确定               为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购货物清单及合同价格                      金额单位：元人民币
	序号
	货物
名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计：
	

	合同总价:￥             大写：人民币陆拾柒万元整


注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的人工、材料、安装、调试、税费等涉及此项目的全部费用。
第二条：质量保证
1. 乙方保证所供货物是20   年   月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。
第三条：交货时间、地点
乙方应在20   年   月   日前，将货物运送至甲方    校区所在地，并完成安装调试摆放，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务
1. 乙方提供的货物质保期为   年，从货物验收合格交付甲方正常使用之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2. 乙方保证所供货物发生故障时，最迟在48小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。











第五条：验收
乙方将所供货物运至甲方并完成安装调试后，由甲方组织验收。货物从验收合格交付甲方使用次日起30天内（不含修理期），出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，或经两次修理后仍不能使用的，乙方除调换或退货外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第六条：履约保证金
合同总价的5%作为履约保证金，合同签订后五个工作日内由乙方交入甲方账户，在甲方验收合格并正常使用满一年后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。
第七条：付款方式

货物自乙方送达甲方指定地点，安装调试摆放完毕，经甲方验收合格并正常运行后二十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。
第八条：违约责任

1. 乙方具有不按合同要求供货、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方所付全部款项外，还应支付给甲方合同总货款20％的违约赔偿金。
2. 乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。逾期超5天以上的，逾期部分应向甲方偿付合同总价千分之五每日的违约金。
3. 甲方逾期支付合同价款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

4. 货物验收合格交付正常使用之日起一年内，乙方未能全面履行合同约定或有违约行为的，履约保证金不予退还，并按合同价款的20%支付违约金。

5. 本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约保证金，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。
6. 乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同价款的20%支付违约金等）。
第九条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条：合同的生效

1. 本合同经甲、乙、鉴证三方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2. 本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，鉴证方执壹份，具有同等法律效力。

3. 本合同附件及双方的磋商文件、响应文件、磋商记录等系本合同的组成部分。
	甲方（公章）：
	乙方（公章）： 

	法定代表人或其委托代理人：

(签字）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	地址：浙江省杭州市滨江区滨文路528号
	地址： 

	邮编：310053
	邮编： 

	电话：0571--87775080
	电话： 

	传真：0571--87775080
	传真： 

	开户银行：工商银行景江苑支行
	开户银行： 

	帐号：1202023419100001848  
税号：123300004700387327
	帐号： 

	合同签订地点：浙江省杭州市滨江区滨文路528号   签订时间：2020年   月   日

	合同鉴证方（公章）： 浙江方圆工程咨询有限公司

	法定代表人或其委托代理人：

(签字）

	地址：浙江省杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼

	电话：0571-86627207                            鉴证时间： 2020年   月   日


附件（请严格按照投标文件和磋商记录填写配置清单和服务承诺）（如有）：
一、配置清单
二、服务承诺
第六章 磋商响应文件内容及格式
1供应商提交磋商响应文件须知
1.1 供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
1.3 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
1.4竞争性磋商小组将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。
1.5 供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。
1.6 全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

2磋商响应文件组成

磋商响应（包含电子投标文件、备份投标文件）文件由资格证明部分、报价部分、商务部分、资信技术部分组成。其中电子磋商响应文件中所须盖公章部分均采用CA签章
2.1资格证明部分

1）提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；
2）财务报表（原则上需经过审计的投标上一年度的财务报表，含“四表一注”的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的书面申明（格式自拟）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟）

4）提供有效的依法缴纳税收证明（纳税证明、社保缴纳证明、新成立单位出具银行资信证明）；

3）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（最近一个月的缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

4）投标前三年无重大违法记录声明书（格式自拟）；

5）信用记录：投标人在投标文件中提供投标截止前三个工作日的查询信息：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn），最终审查以代理机构在投标截止前一个工作日查询的最新信息为准（提供截图）；

6）、法定代表人证明书，法定代表人授权书（见附件五）（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前三个月的社保证明）；本项不作为资格证明文件审查内容。

2.2报价部分
供应商的报价部分包括以下内容（均需加盖公章）。

1）、磋商函；

2）、初次报价一览表；
3）、初次报价明细表。
4）、包括但不限于以上文件资料。
2.3商务部分
供应商的商务部分包括以下内容（均需加盖公章）。
1）、廉政承诺书

2）、商务条款偏离表；

3）、供应商注册登记表；

4）、提供中小企业声明函（加盖单位公章）；

5）、包括但不限于以上商务部分资料。

2.4资信技术部分
投标人的资信技术文件为针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等，具体包括以下内容（均需加盖公章）。
1）资信技术标评分索引表
2）质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件（按照资格条件要求提供）；
4）投标人单位介绍及投标人业绩情况一览表及业绩证明材料（按第七章评分办法要求提供）；
5）投标产品介绍（其中宣传册、彩页等），投标产品有关证书及投标产品业绩；
6）设备名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。
7）针对本项目的详细实施计划，包括设备供货、验货、安装调试、运行维护、培训等内容。 

8）项目验收方案、验收后的维护及售后服务方案；
9）优惠条件及特殊承诺；
10）消耗品购买价格清单；
11）产品清单以及备品备件清单；
12）服务团队

13）运维方案

14）培训计划；
15）技术条款偏离表；
16）节能、环保产品证明材料
17）投标人认为需要的其他技术文件或说明。
以上所需的各种证书、证件、证明、证照若系复印件，须在复印件上加盖有效公章。
[image: image6.png]


附件 磋商响应文件封面

浙江机电职业技术学院

精密测量实训室（扩建）、智慧教室
磋商响应文件
（资格证明部分/报价部分/商务部分/资信技术部分）
采购项目：精密测量实训室（扩建）、智慧教室
确认书号：浙财采确[2020]         号

采购编号：FY002-JDXY[2020]-005
采 购 人：浙江机电职业技术学院

供 应 商： 

时    间：      年     月
附件一 磋商函
磋商函
浙江机电职业技术学院
浙江方圆工程咨询有限公司：

               （供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的磋商日期起遵守本投标书中的承诺且在磋商有效期满之前均具有约束力。
2、根据已收到贵方的采购编号为 FY002-JDXY[2020]-005  的  精密测量实训室（扩建）、智慧教室  的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：            元）的初次报价参与本项目的磋商。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条相关规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

3、编制和提交采购文件规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本1份，副本  份。具体内容为：

3.1资格证明部分

3.2报价部分
3.3商务部分
3.4资信技术部分

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

7.1提供虚假材料谋取成交、成交的；

7.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

7.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

7.5在采购采购过程中与采购人进行协商磋商的；

7.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第7.1至7.5项情形之一的,成交、成交无效。
8、本投标自磋商之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。
9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

法人代表签字：                  

授权委托人签字：                

公 司 盖 章：                   

联系人：               联 系 电 话：                                       

联系地址：                                                           

邮政编码：             传真号码：          

日期：       年      月      日

注：未按照本磋商函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝

附件二 初次报价一览表（1）
采购项目名称：               采购编号：            
标项： 一   
	序号
	名   称
	投标报价（元）
	供货期
	质保期
	备注

	一
	典型零件
	
	
	
	

	二
	投影仪
	
	
	
	

	三
	轮廓仪
	
	
	
	

	四
	承重桌
	
	
	
	

	投标总价合计： 小写：
大写：


备注：
1、此报价应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

2、此项目为交钥匙工程，将产品供货、包装、安装、调试、检验、检测、通过验收直至交付使用单位，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均包含在总价之中。
3、若所采购的设备种类较多，供货时间要求不一致，可在“开标一览表附表”中详细注明。
供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

附件二 初次报价一览表（2）
采购项目名称：               采购编号：            
标项： 二   
	序号
	名   称
	投标报价（元）
	供货期
	质保期
	备注

	1
	HDMI智能互动切换线
	
	
	
	

	2
	讨论桌多功能控制面板
	
	
	
	

	3
	同屏传输器
	
	
	
	

	4
	讨论桌椅
	
	
	
	

	5
	小组讨论屏
	
	
	
	

	6
	HDMI传输线
	
	
	
	

	7
	媒体视讯控制系统
	
	
	
	

	8
	交互式音视频切换系统
	
	
	
	

	9
	网络中控
	
	
	
	

	10
	课堂互动系统软件
	
	
	
	

	11
	可移动升降式电子讲台
	
	
	
	

	12
	无线路由器
	
	
	
	

	13
	交换机
	
	
	
	

	14
	轨道电源系统
	
	
	
	

	15
	设备控制柜
	
	
	
	

	16
	电源时序控制器
	
	
	
	

	17
	2.4G无线话筒
	
	
	
	

	18
	86寸交互式智能平板
	
	
	
	

	19
	推拉式复合白板
	
	
	
	

	20
	蓝牙音箱主机
	
	
	
	

	21
	蓝牙功放系统
	
	
	
	

	22
	高清录播主机
	
	
	
	

	23
	流媒体管理软件
	
	
	
	

	24
	流媒体导播软件
	
	
	
	

	25
	流媒体直播软件
	
	
	
	

	26
	流媒体点播软件
	
	
	
	

	27
	录播控制面板
	
	
	
	

	28
	录播电源管理器
	
	
	
	

	29
	高清摄像机
	
	
	
	

	30
	板书定位分析仪
	
	
	
	

	31
	导播控制台
	
	
	
	

	32
	高保真话筒
	
	
	
	

	33
	非编软件
	
	
	
	

	34
	教师定位分析仪
	
	
	
	

	35
	学生定位分析仪
	
	
	
	

	36
	无线AP
	
	
	
	

	37
	数字音频处理器
	
	
	
	

	38
	系统集成
	
	
	
	

	投标总价合计： 小写：
大写：


备注：
1、此报价应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

2、此项目为交钥匙工程，将产品供货、包装、安装、调试、检验、检测、通过验收直至交付使用单位，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均包含在总价之中。
3、若所采购的设备种类较多，供货时间要求不一致，可在“开标一览表附表”中详细注明。
供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

  投标报价明细表一

招标项目名称：                                招标编号：                           （价格单位：万元人民币）
	序号
	设备名称
	技术参数
	规格型号
	品牌
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	供货期（天）
	质保期（年）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价人全称（盖章）：                               授权委托人（签字）：                           日期： 
附件三 廉政承诺书

浙江机电职业技术学院：
我单位响应你单位项目采购要求参加竞争性磋商。在这次竞争性磋商过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺： 

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、采购投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位磋商、成交资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日
附件四 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

浙江机电职业技术学院：

浙江方圆工程咨询有限公司：

                同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：2020年   月   日


法定代表人授权书
浙江机电职业技术学院：

浙江方圆工程咨询有限公司：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号

                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的精密测量实训室（扩建）、智慧教室（采购编号：FY002-JDXY[2020]-005）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

授权委托人身份证复印件：


须提供授权代表近三个月的社保缴纳情况

附件五 商务条款偏离表
采购项目名称：                          采购编号：                  

	序号
	内 容
	采购要求
	投标响应
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表不填或填写为无偏离，视为完全响应采购要求。
供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日
附件六 供应商注册登记表
供应商按照浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求注册，注册登记表通过浙江政府采购网网上下载。

附件七  中小企业声明函（如有）
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加    单位的    项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
附件八 资信技术标评分索引

	序号
	评分

内容
	评分原则
	自评分
	磋商响应文件页码

	1
	资信分

分
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	技术分
分
	
	专家自主评分
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

附件九 供应商业绩情况一览表及业绩证明材料

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编写）

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

附件十  消耗品购买价格清单

招标项目名称：                       招标编号：                                  （价格单位：元人民币）

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价
（人民币价）
	总价
（人民币价）
	对应的投标设备名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应提供设备质保期外所需消耗品的清单供招标人参考，消耗品价格不包含在投标报价中。

投标人全称（盖章）：

授权委托人（签字）：
日期：

附件十一产品清单以及备品备件清单

产品清单
	名称
	品牌
	制造厂/原产地
	规格型号
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备品备件清单
	名称
	品牌
	制造厂/原产地
	规格型号
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。备品备件价格包含在投标报价中。

投标人全称（盖章）：
授权委托人（签字）：
日期：
附件十二 培训计划
（由投标人根据采购需求自行编制）
附表：培训日程及费用
	课程名称
	提供的资料
	持续时间
	授课教师
	培训对象
	培训地点
	课程费用

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	费用总计
	
	
	
	
	
	


注：培训费用包含在投标报价中

投标人全称（盖章）：
授权委托人（签字）：
日期：
附件十三 技术条款偏离表
招标项目名称：                 招标编号：                   货物名称：
	序号
	采购要求
	投标规格
	偏离情况
（填正偏离、负偏离或无偏离）
	说明

	
	指标重要性
	采购规格
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.此表不填，采购人有权视为完全响应采购文件的技术要求。
2．若招标文件中的指标重要性为标有★或者▲符号的重要指标，必须在本表格的指标重要性中注明。
投标人全称（盖章）：                             
授权委托人（签字）：              
附件十四   节能环保产品证明材料
节能环保产品证明材料
说明：
所投的产品中在最新一期节能产品政府采购清单之列的；所投的产品中在最新一期环境标志产品政府采购清单之列的，如存在，提供投标产品在节能环保采购清单中的截图，并做标识。
中标服务费支付承诺书
浙江方圆工程咨询有限公司：

    本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

投标人全称（盖单位公章）：
投标文件签署人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
浙江方圆工程咨询有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江方圆工程咨询有限公司

开  户：浙江泰隆商业银行杭州分行
账  号：3302010120100046058
第七章 磋商办法
1总则
1.1本磋商办法遵照有关规定，并结合本项目的具体情况制定。
1.2磋商工作遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则，磋商小组成员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评审工作，择优推荐成交候选人。在磋商期间，磋商小组及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况。

1.3对未成交供应商，磋商小组不作任何落选解释。

2评审组织
评审工作由采购人和采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
评审负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。
3 无效标
3.1投标文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：
（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

3.2投标文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）不响应招标文件实质性要求（招标文件中带“★”条款要求）
（2）投标有效期短于投标人须知前附表规定期限的投标文件；
（3）投标人存在串通行为或虚假投标的；
（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标人的投标文件相互混装；

3.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效：

（1）最终报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4废标
根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的（政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足2家的）；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

5评审方法及评审细则

5.1本次评审采用竞争性磋商方法。磋商小组根据各供应商的最终报价、合同条款响应情况、供应商的资信技术情况等方面进行综合性打分，按照得分高低推荐成交候选人。

5.2评审原则：磋商小组将根据响应方提交的修改后的响应文件，可以以少数服从多数的原则投票确定三家或三家以上的响应方或选择所有投标供应商在规定时间内进行最终报价，并密封提交。

5.3成交依据：经磋商确定最终采购要求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分，按照得分高低推荐第一、第二、第三成交候选单位，并起草评审报告。如果得分相同，则按最终报价从低到高顺序推荐为成交候选人，如果最终报价也相同，则按技术得分从高到低顺序推荐成交候选人。

5.4评分细则
综合评分=商务报价分+资信评分+技术评分
9.4.1商务报价分0-35分

商务报价评分将在有效供应商范围内进行，最高得35分，最低得0分，小数点后保留2位小数。满足采购文件要求的最终报价最低的投标报价为评审基准价，其商务报价分为满分35分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评审基准价／投标报价)×价格权值35%×100。
符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的小微企业条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的优惠政策。在商务文件中按照规定格式，提供中小企业声明函。本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。投标报价得分=[评标基准价／(投标报价*94%)]×35。

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

9.4.2资信评分0-6分

投标人自2017年6月份以来同类业绩，每个得1分，最高3分；（业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准。）（0-3分）。

项目承建单位提供的ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，OHSMS职业健康与安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分，不提供不得分(0-3分)

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

9.4.3技术评分0-59分

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留2位小数，每个供应商的最终技术得分为磋商小组打分的算术平均值。
标段一：精密测量实训室（扩建）
	序号
	评价指标
	评分细则
	分值范围

	1
	技术功能偏离
	技术参数达不到招标文件要求的，每负偏离一条扣除1分，扣完为止。
	0-26分

	2
	技术支持
	技术支持资料产品覆盖情况，无效或未提供的不得分。
	0-5分

	
	
	技术支持资料对产品响应证明程度，无效或未提供的不得分。
	0-5分

	3
	售后服务
	售后服务方案、售后服务承诺的可行性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施。
	0-5分

	
	
	服务力量和服务保障，培训计划内容，培训范围，实施及针对性。
	0-5分

	4
	履约能力

	供应商资金安排、货物供货、验货、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤思路
	0-5分

	
	
	供应商自2017年6月1日以来同类项目的用户评价（至少良好）或验收报告，每提供一份有效证明材料得1分，最高得5分（响应文件中提供复印件，不提供不得分）。
	0-5分

	5
	质保期
	在满足招标文件要求的基础上，每延长一年得1分（不足一年不得分），最多得3分
	0-3分


标段二：智慧教室
	序号
	评价指标
	评分细则
	分值范围

	1
	技术功能偏离
	技术参数达不到招标文件要求的，每负偏离一条扣除0.5分，扣完为止。
	0-23分

	2
	技术支持
	技术支持资料产品覆盖情况，无效或未提供的不得分。
	0-3分

	
	
	投标人提供的技术支持方案。方案完整性、全面性，无效或未提供的不得分。
	0-6分

	
	
	技术支持资料对产品响应证明程度，无效或未提供的不得分。
	0-3分

	3
	售后服务
	售后服务方案、售后服务承诺的可行性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施。
	0-3分

	
	
	为保证项目的维护，要求提供驻厂服务，每年得2分，最多得4分
	0-4分

	
	
	项目经理具备项目经理证书，并提供项目经理在投标公司社保证明，没有不得分。
	0-2分

	
	
	服务力量和服务保障，培训计划内容，培训范围，实施及针对性。
	0-3分

	4
	履约能力

	供应商资金安排、货物供货、验货、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤思路
	0-4分

	
	
	供应商自2017年6月1日以来同类项目的用户评价（至少良好）或验收报告，每提供一份有效证明材料得1分，最高得3分（响应文件中提供复印件，不提供不得分）。
	0-3分

	5
	质保期
	在满足招标文件要求的基础上，每延长一年得1分（不足一年不得分），最多得3分
	0-3分

	6
	证书
	具有与项目相关的专利知识产权的得1分
具有软件著作权登记证书的得1分
	0-2分


正本（副本）

















法定代表人身份证正反面复印件


























授权委托人身份证正反面复印件：

















2
浙江
建设工程咨询有限公司



